目录

一、设备示意图	2

二、基本功能	2

三、投屏连接：将光盘里面文件复制到电脑	3

四、后台监视器（管理平台）的安装	5

1. 客户端-音视频远程监视器	7

五、文件管理	44

六、技术参数	44

七、设备配件与装箱清单	45

设备终端操作指南

# 一、设备示意图

SIM卡SD卡安装分方向                              屏幕显示图

- 二、基本功能

- 开机：长按键2秒钟开机，电源开关亮绿色，云台自检完毕约40秒钟后进入系统。

- 关机：开机后任意状态下，长按键2秒钟关机，电源开关亮红色即将关机。

- 夜视灯：开机状态下设备受光敏控制关照度小于5LUX值红外灯自动开启，当关照度大于10LUX值红外灯

- 自动关闭.

- 录像：开机进入系统后，可以在平台远程录像或拍照，也可以在MPU里面设置自动录像，文件以MKV格

- 式保存在SD卡中。

- 对讲：设备在对讲或集群通话模式下，可以执行双向对讲.

三、技术参数

| 操作系统 | Android 8.1系统 8核 |
| --- | --- |
| 处理器 | SP9863A八核 1.6G H.265 |
| 内存 | DDR：2GB，EMMC：16GB |
| 存储 | 内置32G(标配) |
| 语言选项 | 支持中/英文/多种语言 |
| 静态图像 | 格式：JPEG 分辨率：16M/13M/10M/7M(HD) |
| 传感器 | 200 万 1/2.9" F23 CMOS 传感器，彩色 0.1Lux@F1.2，黑白 0.01Lux@F1.2 |
| 视频处理 | 1920*1080P |
| 镜头 | 4.5~94.0mm 20倍镜头 |
| 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 视频 | 格式：MP4 AVC/H.265分辨率：1920*1080 |
| 对焦 | 2米-无限远 |
| 蓝牙 GPS wifi | 支持 |
| 4G传输 | 6模13频 全网通 |
| 双卡双待 | 支持 |
| PTT对讲 | 支持,可以听见现场声音 |
| 曝光补偿 | EV-3.0~EV+3.0 |
| 录音途径 / 扬声器 | 内置MIC 2W喇叭 |
| 计算机接口 | 高速USB2.0 |
| 录像方式 | 后台控制录像 |
| 电池 | 内置锂电池（6500mAH) |
| 充电时间 / 使用寿命 | 6.0hours/连续使用大于8小时 |
| 储存温度/工作温度 | -40℃~80℃/-30℃~60℃ |
| 尺寸 | 直径：200mm; 高：254 mm |
| 水平范围 | 360°连续旋转，水平速度 0.05°～100°/s， |
| 垂直范围 | -20°～+90°，垂直速度 0.05°～100°/s |
| 无线图传 | 无线网络：4G全网通，移动/电信/联通4G以及3G/WCDMA 无线图传：高清视频通过4G网络实时传输到后端监控平台，网络延迟典型值1s |
| 云台/PTZ | 支持 |
| 插口 | 两个SIM卡座，一个TF卡座 |
| 定位 | 支持GPS/北斗模块，标配 |
| 其它 | 防护等级 IP66 工作湿度 湿度小于90% 底座内嵌强力磁铁，可吸附于诸如车顶/三脚架等处固定； |
| 后端平台 | 综合业务平台软件——支持GB28181，后续支持国网B接口 |
| 手提箱 | 标配 |
| 重型三脚架 | 带配重勾,标配 |
| 固件版本 | SM017_AZW_01_V05_20210304.pac |

- 七、设备配件与装箱清单

1、设备主机------------------------------------------------------------------- 1台

2、3300mA锂离子聚合物电池-------------------------------------------1块

3、12V3000Ma专用电源适配器------------------------------------------1个

4、Type-c数据线---------------------------------------------------------------1根

5、合格证------------------------------------------------------------------------1份

6、精致户外手提箱-----------------------------------------------------------1个

7、户外活动支架（含铁盘）----------------------------------------------1套